Научное оборудование ЦКП

| N | Прибор | Фирма- изготови- тель, год выпуска | Назначение | Решаемые задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Спектрометр ядерного магнитного резонанса высокого разрешения AVANCE DPX-300 | BRUKER, 1999 | Исследование ядер 1Н, 13С, 15N, 31P. 2D-спектроскопия, инверсные методики | Установление строения широкого класса биоорганических соединений |
|  | Спектрометр ядерного магнитного резонанса высокого разрешения AVANCE DRX-500 | BRUKER, 2002 | Исследуемые ядра 1Н, 13С, 15N, 31P. 2D-спектроскопия. Инверсные методики. | Установление строения широкого класса биоорганических соединений |
|  | Спектрометр ядерного магнитного резонанса высокого разрешения AVANCE III-700 | BRUKER, 2008 | Исследуемые ядра 1Н, 13С, 15N, 31P. 2D-спектроскопия. Инверсные методики. | Установление строения широкого класса биоорганических соединений |
|  | Квадрупольный газовый хроматограф–масс-спектрометр НР 6890 | HEWLETT- PACKARD, 1999 | Электронный удар, регистрация в режиме положительных ионов). Диапазон масс до 650 Да | Анализ сложных смесей низкомолекулярных органических соединений |
|  | Тандемный гибридный масс-спектрометр высокого разрешения AMD 604S с несколькими видами ионизации | AMDIntectra 2002 | FAB, ESI, MS/MS. Диапазон масс 12 000 Да при ускоряющем напряжении 4 kV, разрешение 30 000 | Установление строения широкого класса биоорганических соединений |
|  | Жидкосцинтилляционный альфа-бета радиометр Tri Carb 2800 TR | Perkin Elmer, 2006 | Счетчик альфа-, бета- радиоактивности, энергетический диапазон 2000 кэВ | Изучение биосинтеза и метаболизма лекарственных (или косметических) препаратов |
|  | Q-TOF Agilent 6510 квадрупольно-времяпролетный масс-спектрометр, соединенный с жидкостным хроматографом | Agilent, 2007 | ESI, MS/MS. Диапазон масс 20000 Да, разрешение 12 000, точность измерения масс <2 ppm | Установление строения широкого класса биоорганических соединений |
|  | Хроматограф жидкостный микроколоночный “МИЛИХРОМ А-02”, | Эконова, 2008 | Детектор с УФ-диапазоном (190-360 нм). Объем колонок около 150-200 микролитров. Эффективность – 4000 - 5000 теоретических тарелок. | Анализ сложных смесей органических соединений |
|  | Времяпролётный масс-спектрометр с лазерной десорбцией/ионизацией ULTRAFLEX III MALDI-TOF/TOF | BRUKER, 2009 | Диапазон масс до 700 кДа, разрешение 30 000. Регистрация в режиме положительных и отрицательных ионов | Идентификация и характеристика биополимеров, протеомика, МАЛДИ визуализация. |
|  | Времяпролётный масс-спектрометр с лазерной десорбцией/ионизацией Autoflex III | BRUKER, 2009 | Диапазон масс до 700 кДа, разрешение 10 000. Регистрация в режиме положительных и отрицательных ионов | Идентификация и характеристика биополимеров, протеомика |
|  | Квадрупольный времяпролетный масс-спектрометр с нано-хроматографом MaXis impact (Bruker). | BRUKER, 2015 | Диапазон масс 20 000 Да, разрешение 50 000, точность измерения масс <1 ppm. | Предназначен для масс-спектрометрического анализа и установления строения широкого класса биоорганических соединений |
|  | Инфракрасный ИК-спектрофотометр с Фурье преобразованием Equinox 55 | Bruker, 2003 | Получение ИК-спектров | Исследование и спектральных характеристик и установление строения широкого класса природных и синтетических соединений |
|  | Спектрометр кругового дихроизма Chtascan Plus | Spectophysics, 2011 | Получение КД-спектров | Исследование и спектральных характеристик и установление строения широкого класса природных и синтетических соединений |
|  | УФ-спектрофотометр UV 1601PC | Shimadzu, 2003 | Получение УФ-спектров | Исследование и спектральных характеристик и установление строения широкого класса природных и синтетических соединений |